可以，直接整理成你们三个人的正式分工。你们的总体原则是：

这样正好覆盖题目要求的“图像输入—处理—智能分析—后处理—显示输出”完整链路，同时保证核心计算真正落在 FPGA 上。

| 成员 | 负责方向 | 具体工作 | 最终交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 算法、训练、量化 | ISIC 2016 数据集整理；256×256 预处理；Tiny U-Net/Mobile U-Net 设计；训练；Dice/IoU 评估；FP32→INT8 量化；导出权重、Bias、Scale；生成逐层 Golden Reference | INT8 模型、权重文件、量化参数、测试数据、软件基准结果 |
| B | FPGA AI 加速器 | INT8 MAC；3×3/1×1 Conv；PE Array；Line Buffer；Feature/Weight Buffer；ReLU；Pooling；Upsampling；Requantization；Tiling；Pipeline；AXI-Stream 接口；RTL 仿真与综合 | 可工作的 CNN Accelerator IP、RTL、Testbench、资源/时序结果 |
| C | PYNQ-Z2 系统与显示 | Zynq PS；DDR；AXI DMA；AXI-Lite 控制；Vivado Block Design；PYNQ Python 控制；阈值分割；形态学；轮廓提取；面积统计；Alpha Overlay；HDMI/UI；FPS/Latency 测量；整机集成 | 完整 PYNQ 系统、Bitstream、控制程序、HDMI 演示界面、整机性能结果 |

A：算法与模型负责人

A 的核心目标是：

得到一个“能在 FPGA 上实现”的 INT8 皮损分割模型

具体工作从 ISIC 2016 开始。题目本身推荐 ISIC Challenge 2016 Task 1，并建议使用轻量 U-Net/Mobile U-Net、INT8/INT4 量化进行 FPGA 部署。

A 先把图像统一成：

256×256×3

然后完成：

ISIC 2016

↓

数据划分

↓

Resize / Normalize

↓

Tiny U-Net

↓

FP32训练

↓

Dice / IoU

↓

INT8量化

↓

导出FPGA参数

网络设计一定要尽量硬件友好，第一版建议只包含：

Conv 3×3

Conv 1×1

ReLU

MaxPool

Nearest Upsample

Concat

不要一开始加入复杂 Attention、LayerNorm 等。

A 最重要的另一个任务是给 B 提供 Golden Reference（黄金参考结果）。例如：

layer1/

├── input.bin

├── weight.bin

├── bias.bin

├── output_golden.bin

└── config.json

这样 B 写完 RTL 后，可以直接验证：

FPGA OutputPython Golden Output

A 最终需要交付给 B：

model_spec

weights_int8.bin

bias.bin

scale / zero_point

每层输入输出shape

逐层Golden Output

A 负责整个项目的：

算法正确性和分割精度

B：FPGA AI 加速器负责人

B 是整个项目中 FPGA 技术含量最高的部分。

核心目标：

把 A 的 INT8 Tiny U-Net 真正变成 PL 中的硬件计算

B 不要一开始直接写完整 U-Net，而应该按照：

INT8 MAC

↓

单通道3×3 Conv

↓

多通道Conv

↓

PE Array

↓

通用Conv Engine

↓

ReLU / Pool

↓

Requant

↓

Upsample

↓

完整网络

逐步实现。

最核心的是设计一个可复用的卷积引擎：

Weight Buffer

│

↓

Input → Line Buffer → PE Array

│

↓

Accumulator

│

↓

Requant

│

↓

ReLU

│

↓

Output Buffer

而不是：

conv1.v

conv2.v

conv3.v

conv4.v

...

一层做一个独立硬件。

B 还要重点解决 FPGA 上最核心的存储问题：

DDR

↓

AXI / DMA

↓

BRAM Buffer

↓

Tile

↓

PE Array

↓

Output Buffer

↓

DDR

因为完整 Feature Map 不可能全部长期放在片上 BRAM，所以需要：

DDR+BRAM+Tiling

B 要负责的核心模块包括：

MAC

PE Array

3×3 Conv

1×1 Conv

Line Buffer

Input Buffer

Weight Buffer

Output Buffer

ReLU

Pooling

Upsampling

Requantization

Tiling

Pipeline

然后给 C 一个标准 FPGA IP：

AXI4-Stream Input

AXI4-Stream Output

AXI4-Lite Control

Clock

Reset

Start

Done

B 最后还负责：

LUT, FF, BRAM, DSP, Fmax

等综合结果。

B 负责整个项目的：

硬件计算性能和FPGA技术含量

C：PYNQ-Z2 系统集成与显示负责人

C 的核心目标是：

把 A 和 B 的成果组合成一个真正能现场演示的系统

C 第一阶段甚至不用等 B。

先自己写一个：

Dummy IP

input → input + 1 → output

然后打通：

PS

↓

DDR

↓

AXI DMA

↓

PL

↓

AXI DMA

↓

DDR

↓

PS

等 B 的 CNN Accelerator 做出来之后，把 Dummy IP 替换掉。

C 主要负责：

Zynq Processing System

DDR

AXI DMA

AXI Interconnect

AXI-Lite寄存器

Vivado Block Design

PYNQ Python控制

Bitstream加载

同时 C 负责 CNN 后面的 FPGA 图像处理：

CNN Output

↓

Threshold

↓

Binary Mask

↓

Morphology

↓

Contour

↓

Area Counter

↓

Alpha Overlay

这部分特别适合 FPGA 流式处理。

例如：

Maskxy=1pxy>T0otherwise

然后：

Contour=Mask-ErodeMask

面积：

AreaRatio=NlesionNtotal

最后做 HDMI。

题目明确要求系统稳定、连续、可交互，并能显示分割结果、阈值、推理耗时和帧率等信息。

最终界面建议：

┌──────────────────┬──────────────────┐

│ Original         │ Enhanced         │

├──────────────────┼──────────────────┤

│ Mask             │ Overlay          │

├─────────────────────────────────────┤

│ FPS: xx                              │

│ Latency: xx ms                       │

│ Lesion Area: xx.x%                   │

│ Threshold: 0.5                       │

└─────────────────────────────────────┘

题目本身也明确建议“原图 + 增强图 + 分割掩膜 + 量化指标”的同屏展示，并包括轮廓、Alpha 叠加、FPS、延迟等。

C 负责整个项目的：

系统完整性、交互和最终演示效果

三个人之间怎么交接

最关键的是这条链：

A

模型 / INT8参数

/ Golden结果

│

↓

B

CNN Accelerator

│

FPGA IP

↓

C

PYNQ / DMA / 后处理

│

↓

HDMI

所以三个人最终分别对应：

A=算法正确
B=硬件算得快
C=整个系统跑起来

三个人是并行工作的：A 训练模型时，B 用随机数据和 Python Golden Model 开发卷积核，C 用 Dummy IP 搭 PS-DMA-PL 数据通路。等第一版接口稳定后，再逐步把三条线合起来。

最简版，可以直接发给三个成员

A——算法模型负责人

ISIC 2016数据集

→ 数据预处理

→ Tiny U-Net设计

→ FP32训练

→ Dice/IoU

→ INT8量化

→ 导出权重/Scale/Bias

→ 生成Golden Test Vector

B——FPGA核心加速负责人

INT8 MAC

→ 3×3/1×1 Conv

→ PE Array

→ Line/Feature/Weight Buffer

→ ReLU/Pooling/Upsampling

→ Requantization

→ Tiling/Pipeline

→ AXI接口

→ CNN Accelerator IP

→ RTL仿真/综合/资源优化

C——PYNQ系统与显示负责人

Zynq PS

→ DDR

→ AXI DMA

→ PS-PL通信

→ Vivado系统集成

→ Threshold

→ Morphology

→ Contour

→ Area

→ Alpha Overlay

→ HDMI/UI

→ FPS/Latency

→ 整机联调

这样分工后，A 负责“模型”，B 负责“算力”，C 负责“系统”，边界最清晰，也最适合三个人同时开工。